План-конспект по теме: «Назначение и устройство системы охлаждения (10 класс)».

Цель занятия:

Познакомить учащихся с системами охлаждения и их     устройствами.

Научить их правильно и вовремя определять неисправности в работе системы охлаждения.

Воспитывать культуру ухода за системой охлаждения двигателя.

Оборудование: плакаты, двигатель в разрезе.

Ход занятия.

I. Оргмомент

II. Проверка домашнего задания

- Работа с наглядными пособиями:

- Показать детали ГРМ на плакате

- Опрос по теоретическому материалу:

- Объяснить отличия ГРМ легковых  от  грузовых

- Назначение ГРМ

- Перечислить из каких деталей состоит ГРМ.

III.  Объявление темы и цели занятия.

IV. Объяснение нового материала.

1.Создание проблемной ситуации: как происходит охлаждение двигателя.

В современных автомобильных двигателях в полезную работу превращается лишь 23-40% теплоты выделяющейся в цилиндрах двигателя, остальная теплота уносится отработанными газами, с охлаждающей жидкостью или воздухом и затрачивается на трение рассеивание в окружающую среду внешними поверхностями двигателя. Для поддержания нормального теплового режима двигателя в пределах 85-95˚ нужна система охлаждения. Система охлаждения бывает

воздушная и жидкостная. При воздушном охлаждении через оребренные поверхности блока и головки цилиндров излишняя теплота отводится потокам воздуха. В жидкостной системе в качестве охлаждающей жидкости может использоваться вода, тосол, антифриз. Все эти жидкости охлаждают двигатель за счет циркуляции по рубашке охлаждения.

2. Лекция по плану:

1) Охлаждающие жидкости.

2) Назначение системы охлаждения.

3) Устройство жидкостной системы охлаждения.

1. Широкое распространение получили смеси замерзающие при температуре: тосол А40, тосол А65. Оба антифриза получают разбавлением технического этилен гликоля водой. Например тосол А40 представляет собой 50% смесь воды с этилен гликолем, которая при температуре -40 превращается не в лед, а в густую массу не вызывающую повреждения блока цилиндра или радиатора.

В теплое время года вместо тосола может использоваться          вода.           2. Для поддерживания нормального теплового режима работы узлов и  механизмов 	необходимо непрерывно отводить теплоту от взаимодействующих деталей 	двигателя не допуская их перегрева. Для этого и служит система охлаждения.

3. Охлаждение двигателя 1. Трубка отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости: 2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы; 3. Шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 4. Шланг подвода жидкости в радиатор отопителя; 5. Перепускной шланг термостата, 6. Выпускной патрубок рубашки охлаждения: 7. Подводящий шланг радиатора. 8. Расширительный бачок; 9. Пробка бачка; 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку; 11. Пробка радиатора; 12. Выпускной (паровой) клапан пробки; 13. Впускной клапан; 14. Верхний бачок радиатора; 15. Заливная горловина радиатора: 16. Трубка радиатора: 17. Охлаждающие пластины радиатора; 18. Кожух вентилятора; 19. Вентилятор; 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости; 21. Резиновая опора; 22. Окно со стороны блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости: 23. Обойма сальника; 24. Подшипник валика насоса охлаждающей жидкости; 25. Крышка насоса; 26. Ступица шкива вентилятора; 27. Валик насоса; 28. Стопорный винт; 29. Манжета сальника; 30. Корпус насоса; 31. Крыльчатка насоса; 32. Приемный патрубок насоса: 33. Нижний бачок радиатора: 34. Отводящий шланг радиатора; 35. Ремень вентилятора: 36. Насос охлаждающей жидкости: 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос; 38. Термостат: 39. Резиновая вставка; 40. Входной патрубок; 41. Основной клапан; 42. Перепускной клапан; 43. Корпус термостата; 44. Патрубок перепускного шланга: 45. Патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости в насос: 46. Крышка термостата; 47. Поршень рабочего элемента.

В жидкостную систему охлаждения входят: радиатор, расширительный бочок, водяной насос, термостат, отопитель кабины, вентилятор, рубашка охлаждения. Радиатор является теплообменным узлом, предназначен для передачи тепла от охлаждающей жидкости к потоку воздуха. Он состоит из двух баков соединенных между собой трубками. Для создания принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения имеется жидкостный насос центробежного типа. Он расположен в передней части блока цилиндра и приводится в действие клиновидной передачей от шкива коленчатого вала. Он состоит из корпуса, крыльчатки, подшипников. Для повышения скорости потока воздуха, проходящего через радиатор служит вентилятор. Он устанавливается (грузовых автомобилях) на водяной насос. На легковых автомобилях в большинстве случаев применяются электровентиляторы. Включение и выключение электровентилятора происходит в зависимости о температуры охлаждающей жидкости датчикам, ввернутым в бочок радиатора. Для ускорения прогрева холодного двигателя и автоматического поддержания его теплового баланса в заданных пределах служит термостат. Конструктивно он представляет собой клапан регулирующий количество циркулирующей жидкости через радиатор. Термостаты могут быть с твердым или жидкостным наполнителем. Расширительный бочок служит для хранения охлаждающей жидкости. Рубашка охлаждения находится в блоке двигателя.

V. Первичная проверка понимания изученного.

1. Что может применяться в качестве охлаждающей жидкости?

2. Для чего служит термостат?

3. Назначение водяного насоса?

VI. Закрепление изученного.

Решение практических задач по устранению неисправности в 	системе охлаждения.

VII. Информация о домашнем задании.

Подготовить рассказ по конспекту.

VIII. Подведение итогов занятия.

Литература:

1. Роговцев, В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств:
Учебник водителя /Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфилъд БД. - 2-е изд.
стер.-М.: Транспорт, 1994. -430 с.

2.   Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категорий «С» /
В.А.Родичев, .-4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.-
256 с.

3.    Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категорий «В» /
В.А.Родичев, А.А.Кива.-7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008.-80 с.